面向应急救灾的低轨卫星—地面融合组网
快速接入系统

项目技术文档

技术设计 · 性能信息 · 参考文献 · 数据来源 · 技术创新点

编制日期：2026-09-02

本技术文档系统梳理项目的技术设计、仿真性能数据、参考文献、数据来源与技术创新点，作为申报、中期检查、结题答辩与论文产出的统一技术依据。

# 一、项目概述

面向灾后地面公网（含核心网、信关站）完全瘫痪的应急场景，依托低轨（LEO）卫星星座，让海量、突发的地面终端快速接入卫星网络，并以“可预测切换”实现切换低中断；全部以仿真平台（ns-3 协议级 + Python 推演/数据 + Web 可视化）完成验证与演示。

核心痛点三点：接入风暴（公网瘫痪瞬间海量终端冷启动并发接入）、切换中断累积（单星可见仅数分钟，全程需多次换星）、星上资源受限（再生载荷算力/存储有限）。核心洞察：LEO 星座运动确定可预测，将“预测”同时注入接入与切换，把大量在线交互前移为离线/提前计算，从而绕开三个痛点。

# 二、技术设计

## 2.1 系统架构

系统采用“天基—空基—地面”三层融合架构，仿真侧按技术栈划分为三块：

| 层级 | 内容 | 技术栈 | 对应任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 场景与轨道层 | Walker 星座 / TLE 星历、灾害场景参数包、终端分布与危险度标签 | Python | T2 |
| L2 信道与链路层 | 星地可见性、链路预算、多普勒频偏、TA 定时提前量、SNR/丢包 | ns-3 + Python | T1、T2 |
| L3 协议状态机层 | 接入握手、星上认证、预测式切换 | ns-3 | T3、T4、T5~T8 |
| L4 评估与数据层 | trace 输出、指标统计、实验批量驱动、结果数据集 | ns-3 → Python | T10、T11 |
| L5 可视化推演层 | 数字孪生推演、Web 展示、历史灾害复盘 | Python + Web | T12 |

## 2.2 双轨仿真架构

为保证结果的严谨性与可复现性，仿真采用“双轨交叉验证”：

ns-3 轨（协议级严谨仿真）：RACH 流程、接入握手、星上认证、切换判决、链路级指标采集，由离散事件引擎（Simulator）驱动，产出契约化 CSV trace。

Python 轨（推演/数据/供数）：真实 TLE 星历 + skyfield 轨道/可见性预计算、灾害场景参数包、实验批量驱动、trace 解析与指标统计。

接口约定：场景配置 JSON（Python → ns-3）、trace CSV（ns-3 → Python）、统计结果 JSON（Python → Web），字段写死在 docs/仿真接口约定.md，统一 16 列 trace 契约。

## 2.3 核心机制一：轻量两步接入协议（LAP）

把“能预算的全部预算，能合并的消息全部合并”，两条消息（MsgA/MsgB）完成“同步 + 接入 + 认证”：

终端离线预计算：星历（SIB19）+ GNSS → TA/多普勒开环预补偿（Rel-17 强制能力复用）。

MsgA：前导 | TID | 认证令牌 | 业务类型，字段定长定址、布局固定。

MsgB：确认 + 资源指配 + TA 校正；星上一次哈希比对（O(1)）通过即接入，不通过静默丢弃（不耗信令）。

认证强度分级：首次冷启动用无证书公钥（CLC/CL-PKC）强认证（一次性）；后续切换用哈希链轻量续认证，星上一次比对即确认。

拥塞控制：卫星广播三档负载等级，终端按“业务优先级 × 负载等级”查表退避，高负载下低优先级自动让路。

## 2.4 核心机制二：预拓扑驱动的无缝切换（PTHO）

将“未来一段时间内每个区域依次由哪些星覆盖”离线预计算成时间展开拓扑（预拓扑表/Contact Plan），切换从“在线发现”变为“查表执行”：

预拓扑层（离线）：输入星历、灾区网格、时延约束，输出“区域—时间—卫星序列”；终端与服务星共用同一张表，天然双端同步锁定，无需在线协商。

预迁移（先建后断）：当前星按预拓扑表在切换窗之前把终端最小上下文打包为“终端携带的安全上下文令牌”（百字节级），切换时由终端呈交后继星。

一次比对重连：后继星与预迁移缓存一次比对即恢复通信，跳过完整接入，认证状态跨星无损延续。

双条件判决 + 回退：剩余可见时间满足业务约束且链路稳定 → 不切换（防乒乓）；否则提前切换；实际可见星失配 → 回退 LAP 两步接入，失配只降级不失效。

## 2.5 安全认证机制（T4，无核心网本地认证）

灾后无核心网（AUSF/UDM/HSS 不可用），认证全部本地化到卫星载荷：

双根模型：设备根身份（出厂/eSIM 预置）+ 运营凭证（星上首联发证，卫星作为在轨 KGC）。

动态匿名标识（假名轮换），与长期身份解耦，保护终端隐私。

仿真实现采用真实 HMAC-SHA256 校验：派生密钥 dev_key = HMAC(root_key, “devkey” || term_id)，凭证为 (假名, 计数器, MAC)，星上重算 MAC 比对 + 计数器单调递增防重放。

攻击者分两类建模：盲伪造（无密钥，漏检概率 2^-32）与密钥泄露（持有效密钥，密码层无法检出，刻画纯密码认证的检出率上限，作为“需与物理层特征融合”的量化依据）。

虚警率由信道误码决定（BER 翻转 MAC 比特 → 合法终端被误拒），使“仰角代价”兑现为真实后果。

## 2.6 生存优先分级调度（创新点·温度）

综合优先级 = f(业务优先级, 终端位置危险度)，指挥/救援（high）终端优先接入：

优先级感知 RACH：high/med/low 三档专用预留池（比例 0.5/0.3/0.2），互不借用，杜绝“med<low”假象。

退避按优先级缩放：high 退避 0.3、med 0.6、low 1.0，高优重发更快。

科学版自适应调度（dp）：用 Kaufman-Roberts 生灭过程精确解每窗口最优 guard 阈值，低高危负载时自动回收闲置预留（g_h→0），中/低危成功率提升而高危不变。

## 2.7 模块化代码组织

仿真代码按逻辑分层组织于 sim/ 目录，每层标注可替换（REPLACEABLE / SWAP POINT），便于单独替换不影响其他层：

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| sim/config.py | 中央配置，所有可调参数集中此处，每个常量标注来源（物理/标准/假设/实测） |
| sim/scenario.py | 灾害场景参数包（汶川/河南暴雨、呼叫风暴、Rel-17 基线对照） |
| sim/data_sources.py | 真实数据源抓取（Celestrak TLE，含 provenance 溯源 + 本地缓存） |
| sim/orbit.py | TLE + skyfield 真实轨道与可见性计算 |
| sim/channel.py | 链路预算：斜距 → 路径损耗 → Eb/N0 → BER → MAC 误码 |
| sim/auth.py | 真实 HMAC-SHA256 星上认证（验签 + 重放检测 + 实测校验时延） |
| sim/protocol.py | 协议参考实现：接入握手 + 预测式切换 + 优先级 RACH（★SWAP POINT★） |
| sim/prio_opt.py | Kaufman-Roberts 生灭过程精确求解最优 guard 阈值 |
| sim/ns3_io.py | ns-3 接口 I/O：生成 ECEF 星历/终端分布、回采 trace |
| sim/eval.py | 唯一指标实现（接入/切换/认证/分级调度全口径） |
| sim/interfaces.py | 接口契约读写（16 列 trace 契约） |
| sim/viz.py | 可视化（matplotlib 惰性加载，PNG + HTML 报告） |
| .ns3_ref/leo_access.cc | ns-3 离散事件仿真（优先级 RACH + 预测式切换，与 Python 轨同参） |

# 三、性能信息

## 3.1 双轨指标对照（OneWeb 真实 TLE，651 星，掩角 25°）

数据源：Celestrak OneWeb TLE，仿真时长 3600s，双轨同参交叉验证。

| 场景 | 轨 | 接入成功率 | 接入时延均值(ms) | 时延 P95(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汶川（常规突发） | Python | 1.0000 | 13.14 | 13.39 |
| 汶川（常规突发） | ns-3 | 1.0000 | 13.15 | 13.46 |
| 河南暴雨 | Python | 1.0000 | 12.39 | 12.69 |
| 河南暴雨 | ns-3 | 1.0000 | 12.37 | 12.69 |
| 汶川呼叫风暴(两步) | Python | 0.6454 | 356.0 | 1012.75 |
| 汶川呼叫风暴(两步) | ns-3 | 0.8194 | 275.04 | 929.33 |
| 汶川风暴(四步基线) | Python | 0.6454 | 756.0 | 1412.75 |
| 汶川风暴(四步基线) | ns-3 | 0.8194 | 675.04 | 1329.33 |

两步 vs 四步 RACH 时延增益：双轨均为精确 +400.0 ms（RAR 窗口 160ms + 竞争解决定时器 200ms + 两个额外几何往返），即两步预补偿接入相对 Rel-17 四步基线在呼叫风暴下时延增益 400ms。

## 3.2 生存优先分级调度实测增益（呼叫风暴）

| 指标 | 优先级开启 | 优先级关闭 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| high 危接入成功率 | 0.8945 | 0.5818 | 开启后 +0.31（拒绝数 92→23） |
| high 危时延均值(ms) | 50.6 | 376.37 | 开启后 −87% |
| 生存优先_成功率差(high−low) | +0.4782 | −0.0006 | high 显著优于 low |
| 生存优先_时延降低%(high vs low) | +89.7% | −6.4% | high 时延远低于 low |

## 3.3 相对 Rel-17 基线提升%（本方案 vs 标准范式）

受控对照：从 rel17_baseline（四步 RACH + 反应式切换 + 无优先级 + 无星间预迁移 + 5s 星历漂移）继承完全相同的负载，仅翻转接入/切换范式，确保对照只反映方案差异。

| 指标 | 方向 | 相对 Rel-17 基线提升% |
| --- | --- | --- |
| 接入时延均值 | 降低 | −64.7% |
| 切换中断时间 | 降低 | 预测式(ho_lead=20) vs 反应式(ho_lead=0)：2077→0.11ms |
| 高危终端接入成功率 | 提升 | +54.4% |
| 乒乓切换率 | 降低 | +2.8%（注：风暴下整体成功率 −24.5% 为生存优先刻意权衡） |
| 伪造终端拦截率 | 持平 | 持平（与接入范式无关） |

## 3.4 系统运行性能（性能诊断报告结论）

| 项 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python 轨全流程 | 3.06 s | 1200 终端 × 3600s × 651 星，含可视化 |
| Python 轨 --no-viz | 1.50 s | 指标-only 模式（可视化惰性加载优化后） |
| 协议主体 run_protocol | 1.56 s | 其中 _el_deg 瞬时仰角占 1.13s（缓存命中 94.7%） |
| ns-3 纯仿真调度墙钟 | 2.46 s | 约 450 万事件，C++ 下健康 |
| run_ns3.py 整体墙钟 | 18.4 s | 已消除强制重编译（原 29.5s） |
| 扩展性 6000 终端 | 10.52 s / 34.2 MB | 5 倍终端仅 1.9 倍耗时，亚线性，无 O(N²) 隐患 |

# 四、参考文献

## 4.1 标准文档

| 编号 | 资料 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 3GPP TS 38.821（Rel-16/17 NTN） | TA/多普勒开环预补偿、Koffset、透明载荷，四步接入对照基线 |
| S2 | 3GPP NTN 综述（3gpp.org） | CHO 条件切换（事件 A4/时间/位置触发）、SIB19 星历广播 |
| S3 | 3GPP TS 38.331（RRC） | SIB19 内容、CHO 配置信令、TA 上报 |
| S4 | 3GPP Rel-18 NTN 演进（RP-234078） | 再生载荷、RACH-less 切换，星上本地认证架构依据 |

## 4.2 研究论文与技术文献

| 编号 | 资料 | 来源 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Handover challenges in disaggregated open RAN for LEO（Frontiers 2025） | dx.doi.org/10.3389/frspt.2025.1580005 | 定时器触发切换，支撑切换判决准则设计 |
| P2 | Non-Terrestrial Networking for 6G（arXiv:2412.00820） | arxiv.org/abs/2412.00820 | 预配置切换序列，支撑切换预测与目标锁定 |
| P3 | AI-driven orchestration for integrated satellite-terrestrial 6G（ITU Journal 2026） | itu.int/dms_pub/itu-s/opb/jnl/S-JNL-VOL7.ISSUE2-2026-A13 | 应急救灾为 NTN 正当用例，切换 SOTA 综述 |
| P4 | Convergence of telecom with 5G satellite components（Annales 2024） | annales.org/enjeux-numeriques/2024/2024-03-24.pdf | RACH-less 切换先例，认证延续创新空间 |
| P5 | ShareTechnote NTN RACH 解析 | w.sharetechnote.com/html/NTN/NTN_RACH.html | 2-step RACH，四步压两步的标准化路径 |
| P6 | Multisatellite Cooperative Random Access（IEEE Systems J. 2019） | 2019ISysJ..13.2617Z | 多星协同随机接入，灾害多星过顶增强方向 |
| P7 | APL-CRDSA（IEEE Access 2019） | ieeexplore.ieee.org/document/8719893 | 自适应包长 CRDSA 吞吐改进 |
| P8 | LC-CRDSA3（Sensors 2021） | mdpi.com/1424-8220/21/4/1040 | 负载感知接入控制，支撑退避拥塞控制 |
| P9 | Asynchronous ACRDA（Sensors 2023） | mdpi.com/1424-8220/23/7/3549 | ALOHA 家族演进图谱，现状综述主线 |
| P10 | Indirect Authentication in LEO Networks（Ad Hoc Networks 2026） | sciencedirect.com/.../S1570870526000648 | 直接认证为前沿方向，灾害场景核心论断 |
| P11 | Authentication Measures in SatCom Networks（IEEE Access 2024） | ieeexplore.ieee.org/document/10693434 | 物理层认证、FHAP 切换认证 |
| P12 | 面向单粒子效应的卫星网络弹性组网（航空学报 2026） | 指导教师成果[1] | 三层弹性架构母本 |
| P13 | Blockchain-Based Cross-Domain Authentication for UAV（IEEE IoT J. 2025） | DOI: 10.1109/JIOT.2025.3627629 | 动态假名、本地可验证凭证思想（不引入区块链） |

## 4.3 开源仿真项目（选型参考）

| 项目 | 仓库 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| SNS-3 | github.com/sns3/sns3-satellite | 活跃维护、兼容 ns-3.48、含 SGP4 轨道模型 |
| Hypatia | github.com/snkas/hypatia | IMC 2020 论文配套框架，锁定 ns-3.31 |
| 5G-LENA nr | gitlab.com/cttc-lena/nr | 唯一完整 3GPP NR 协议栈 + NTN 支持的 ns-3 模块 |
| ns-3.48 主线 | nsnam.org | 内置 LEO 星座移动性 + NTN 传播场景 |

# 五、数据来源

本项目仿真数据严格遵循“真实数据 + 溯源可查”原则，绝不硬编码数据本身。所有抓取均记录 provenance（来源/URL/时间/数量），TLE 落盘缓存，离线复现优先读缓存。

| 来源 | URL | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CelesTrak NORAD 星历库 | https://celestrak.org | OneWeb 等真实星座 TLE 两行根数（每日更新），651 颗 OneWeb 星 |
| SNS-3 仓库 | https://github.com/sns3/sns3-satellite | 仿真平台候选（信息搜集） |
| Hypatia 仓库 | https://github.com/snkas/hypatia | 仿真平台候选（信息搜集） |
| 5G-LENA nr 模块 | https://gitlab.com/cttc-lena/nr | 仿真平台候选（NR 协议栈 + NTN） |
| ns-3 官网 | https://www.nsnam.org/ | ns-3.48 内置 LEO 移动性情报 |
| 3GPP NTN 综述 | https://3gpp.org/technologies/ntn-overview | CHO 触发条件、移动性管理 |
| starlink.sx | https://starlink.sx | Demo 可视化参考 |
| arXiv 2412.00820 | https://arxiv.org/abs/2412.00820 | 6G NTN 综述、预配置切换序列 |

TLE 星历经 skyfield（SGP4）真实计算为 ECEF 轨迹（含地球自转），逐 15s 采样驱动 ns-3 移动性；可见性、多普勒频偏、传播时延均由真实几何计算。设备与协议层参数（星上处理时延、EIRP、G/T、速率、定时器等）为显式标注的建模假设，已内嵌“常量溯源表”逐项标注来源类别，核心结论项（切换提前量、星历预测误差、星上 CPU 降频系数、选星权重）支持命令行扫描做敏感性分析。

# 六、技术创新点

## 6.1 四维创新点（快 · 安全 · 温度 · 演示）

| 维度 | 创新点 | 技术内涵 |
| --- | --- | --- |
| 快（机制） | 轻量两步接入 LAP | 四步 RACH 压为两步，MsgA 内嵌认证令牌，接入与认证同步完成 |
| 快（机制） | 预拓扑无缝切换 PTHO | 查表执行切换，先建后断 + 一次比对重连，认证状态跨星无损延续 |
| 安全（架构） | 无核心网星上本地认证 | 双根模型 + 动态假名 + 哈希链续认证，星上 O(1) 一次比对 |
| 温度（调度） | 生存优先分级接入 | 综合优先级 f(业务, 危险度)，最危险的人先接入 |
| 演示（平台） | 双轨交叉验证平台 | ns-3 协议级 + Python 推演双轨同参互证，指标可复算 |

## 6.2 与现有技术（SOTA）的差异化

| 现有技术 | 局限 | 本方案差异 |
| --- | --- | --- |
| 3GPP Rel-17 四步 RACH | 轮次多、LEO 时延放大、无突发冷启动机制 | 两步预补偿，接入认证同步，时延 −64.7% |
| CHO（条件切换） | 只前移准备与同步，认证状态跨星延续空白 | 认证上下文预迁移 + 一次比对，补全认证延续维度 |
| RACH-less 切换 | 解决同步但不解决认证状态延续 | 安全上下文令牌随终端重连帧呈交，星上本地比对 |
| 间接认证 | 依赖地面设施，灾区恰好失效 | 星上本地直接认证，运行期零地面依赖 |

## 6.3 论文叙事线

问题新：灾害冷启动 + 无核心网约束下的接入—切换联合优化（ITU 已列为 NTN 用例）。

机制新：预拓扑驱动的“先建后断 + 一次比对”切换，补全 CHO/RACH-less 缺失的认证延续维度。

约束真：星上轻量化全程可量化（接入/切换均为 O(1)，存储上界明确可压测），不是口号。

实验实：接入风暴扫描 + 长会话多切换 + 失配诚实性 + 消融实验，双轨平台可复现。